环保法律规范标准试题

单选题

1、《中华人民共和国环境保护法》适用于中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的(　　)。

A. 其他领空

B. 其他岛屿

C. 其他海域

D. 其他大陆架

2、国务院环境保护行政主管部门根据国家环境质量标准和国家经济、技术条件，制定国家(　　)。

A. 大气质量

B. 水环境质量标准

C. 污染物处理标准

D. 污染物排放标准

3、建设项目的(　　)，必须对建设项目产生的污染和对环境影响作出评价，规定防治措施，报各有关主管部门审批。

A. 可行性研究报告文件

B. 环境质量报告书

C. 环境影响报告书

D. 污染防治报告书

4、制定城市规划，应当(　　)的目标和任务。

A. 制定大气防污染及治理

B. 确定江河流域的环境保护

C. 制定交通改善

D. 确定保护和改善环境

5、建设项目中防治污染的措施，必须与(　　)同时设计，同时施工、同时投产使用。

A. 关键工程

B. 主体工程

C. 被警告

D. 防污工程

6、省、自治区、直辖市人民政府对国家大气污染物排放标准中已作规定的项目，可以制定(　　)国家排放标准的地方排放标准。

A. 略低于

B. 不同于

C. 类似于

D. 严于

7、禁止在水体(　　)装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。

A. 搬运

B. 清洗

C. 行驶

D. 漂流

8、排放(　　)的污水，必须经过消毒处理;符合国家有关标准后，方准排放。

A. 城市的生活

B. 工业含油类

C. 含病原体

D. 工业含砷类

9、国家采取措施，有计划地控制或者逐步削减各地方主要大气污染物的(　　)。

A. 排放标准

B. 排放范围

C. 排放总量

D. 排放危害

10、城市污水应当进行(　　)。

A. 就地处理

B. 及时处理

C. 分类处理

D. 集中处理

11、向农田灌溉渠道排放工业废水和城市污水，应保证其下游(　　)的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。

A. 最远

B. 最近

C. 所有

D. 灌溉水用量最大

12、《室外排水设计规范》规定，金属排水管道的最大设计流速为( )。

A.10m/s

B.12m/s

C.5m/s

D.8m/s

13、污水管道应按不满流设计，当管径为200~300mm时，最大设计充满度为( )。

A.0.55

B.0.65

C.0.75

D.0.85

14、城市污水处理厂，平流式沉砂池的设计最小流速应为( )m/s。

A.0.15

B.0.3

C.0.6

D.1.0

15、污水处理厂的处理效率，二级处理生物膜法BOD5的去除率为( )。

A.65%~80%

B.60%~80%

C.65%~90%

D.50%~80%

16、根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》，以下控制项目中哪个项目的监测点应设于城镇污水处理厂厂区内浓度最高点，而不是厂界或防护带边缘的浓度最高点？

A.氨

B.硫化氢

C.臭气

D.甲烷

17、下列关于城市污水处理厂控制系统描述错误的是？

A.排水泵站宜按集水池的液位变化自动控制运行，宜建立遥测、遥讯、遥控系统

B.5万m3/d规模以下的污水处理厂的主要生产工艺单元，宜采用集中管理监视、分散控制的自动控制系统

C.厂级中控室应就近设置电源箱，供电电源应为双回路，直流电源设备应安全可靠

D.污水处理厂采用成套设备时，设备本身控制系统宜与系统控制相结合

18、下列关于格栅选型和使用描述错误的是？

- 污水处理系统或水泵前，必须设置格栅

- 污水过栅流速宜用0.6m/s—1.0m/s

- 粗格栅栅渣宜采用螺旋输送机输送

- 格栅间应设置通风设施和有毒有害气体的监测和报警装置

19、下列关于稳定塘工艺描述正确的是？

- 为了减少积泥，稳定塘都必须设置初沉池

- 稳定塘可以不采取防渗措施

- 稳定塘串联级数一般不少于3级

- 稳定塘第一级塘积泥很快，第一级塘深度不宜超过3m

20、我国《地表水环境质量标准》，依据功能高低将我国地表水分为（   ）。

A.三类

B.四类

C.五类

D.六类

21、某啤酒厂拟新建发酵车间，该厂废水排放至污水处理厂，应执行（   ）。

A.污水综合排放一级标准

B.污水综合排放二级标准

C.污水综合排放三级标准

D.啤酒厂工业水污染物排放标准

22、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中COD的二级标准为（ ）。

A.50

B.60

C.100

D.200

23、《畜禽养殖业污染物排放标准》规定集约化养猪业水冲工艺最高允许排放量为：冬季（    ）；夏季（     ）。

A. 2.5m3/（百头.d）       3.5m3/（百头.d）

B. 0.8m3/（百头.d）       1.2m3/（百头.d）

C. 20m3/（百头.d）        30m3/（百头.d）

D. 1.2m3/（百头.d）       1.8m3/（百头.d）

多选题

24、以下哪些行业不执行污水综合排放标准？

A.食品加工行业

B.合成氨工业

C.造纸行业

D.纺织染整工业

25、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）定义的排水量不包括（   ）。

A.间接冷却水

B.厂区锅炉排水

C.直接用于工艺生产的水

D.电站排水