CAD制图标准

设计研发[2012]第1号

（2012年1月1日执行稿）

1 总 则

1.1 工作目标

1.1规范化——有效提高工程设计的工作质量；

1.2标准化——提高设计的工作效率；

1.3网络化——便于网络上规范化管理和成果的共享。

1.2 适用范围

本规定适用于所有使用光大环保科技有限公司的图签，并以CAD方式制图的所有方案、初步设计、施工图阶段的设计图纸。

1.3 工作风格

本规定为形成我公司绘图表达的风格的统一，不提倡个人绘图表达风格。工程制图的表达应清晰、完整、统一。

2 制图

2.1 制图规范

工程制图严格遵照国家有关建筑制图规范制图，要求所有图面的表达方式均保持一致。

2.2 图纸目录

各个专业图纸目录参照下列顺序编制：

工艺专业：工艺设计说明；工艺流程（高程）图；总平面图；总管网图；各单体埋件套管图；各单体工艺安装图（含轴侧图）

建筑专业：建筑设计说明；室内装饰一览表；建筑构造作法一览表；建筑定位图；平面图；立面图；剖面图；楼梯；部分平面；建筑详图；门窗表；门窗图。

结构专业：结构设计说明；桩位图；基础图；基础详图；地下室结构图；（人防图纸）；地下室结构详图；楼面结构布置；楼面配筋图；梁、柱、板、楼梯详图；结构构件详图。

电气专业：电气设计说明；主要设备材料表；平面图；详图；系统图；控制线路图。大型工程应按强电、弱电、火灾报警及其智能系统分别设置目录。

给排水专业：给排水设计说明；总图；平面图（自下而上）；详图；给水、消防、排水、雨水系统图。

暖通空调专业：暖通设计说明；主要设备材料表，平面图；剖面图；详图；系统图。

2.3 文件名

各专业图纸文件名应设“设计子项号”＋“专业名称”＋“图纸号”＋“图名称”＋“修改次数”＋“6位初次存盘创建日期”组成。

例：01-工艺01-调节池顶埋件图A071201

设计子项编号从01，02，03至n，如项目较小，不分子项，则直接以专业名称开头；修改次数从A，Ｂ，C至Z；存盘日期取年（2位）月（2位）日（2位）。

2.4 图纸深度

工程图纸除应达到国家规范规定深度外，尚须满足业主提供例图深度及特殊要求。

2.5 图框：

图框采用竖版形式。

2.6 图纸幅面与格式

2.6.1图纸图幅采用A0、A1、A2、A3四种标准，以A1, A2图纸为主。

图纸尺寸规格                                        表2

| 图纸种类 | 图纸宽度（mm） | 图纸高度(mm) | 图框边距(mm) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 | 1189 | 841 | 10 |  |
| A1 | 841 | 594 |  |  |
| A2 | 594 | 420 |  |  |
| A3 | 420 | 297 | 5 |  |
| A4 | 297 | 210 |  | 主要用于目录、变更、修改等 |

2.6.2特殊需要可采用按长边（L）成1/8模数加长尺寸(按房屋建筑制图统一标准), 不可随意加长。

2.6.3一个专业所用的图幅应统一, 如采用一种图幅确有困难，一个子项工程图幅不宜多于两种幅面(目录及表格所用A4幅面除外)。

2.7 标题栏

沈阳光大环保科技有限公司的图框采用统一格式。标准图框中具备更改区、签字区、名称及代号区组成的标题栏，格式符合规范要求，并作为统一标识不得修改。

2.7.1 图名

图纸名称应包含单体（如果有）名称，必须能反应图纸主要表达内容。

2.7.2 设计号

设计号由公司名前两个字缩写“GD”＋项目类型代码(如污水为WS，给水为GS) ＋主设计者姓氏的第一个字母＋四位日期（年和月）组成。

2.7.3 子项

子项按流程排序，每一单体为一子项；总图、工艺流程等为“00”子项。

2.7.4 图号

图号由子项号代码、专业名称和图纸代号组成。

2.8 图纸字体

除投标及其特殊情况外，均应采取以下字体文件，尽量不使用TureType字体，以加快图形的显示，缩小图形文件。同一图形文件内字型数目不要超过四种。以下字体形文件为标准字体，将其放置在CAD软件的FONTS目录中即可。Romans.shx(西文花体)、romand.shx（西文花体）、bold.shx（西文黑体）、txt.shx（西文单线体）、simpelx(西文单线体)、st64f.shx（汉字宋体）、ht64f.shx（汉字黑体）、kt64f.shx（汉字楷体）、fs64f.shx（汉字仿宋）、hztxt.shx（汉字单线）。

汉字字型优先考虑采用hztxt.shx和hzst.shx；西文优先考虑romans.shx和simplex或txt.shx。所有中英文之标注宜按下表执行

常用字型表

| 用途 | 类别 | 字型 | 字高 | 宽高比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图纸名称 | 中文 | St64f.shx | 8mm | 0.8 |
| 说明文字标题 | 中文 | St64f.shx | 6.0mm | 0.8 |
| 标注文字 | 中文 | Hztxt.shx | 3.0mm | 0.8 |
| 说明文字 | 中文 | Hztxt.shx | 4.0mm | 0.8 |
| 标注尺寸 | 西文 | Simpelx.shx | 3.0mm | 0.8 |

注：中西文比例设置为1：0.7，说明文字一般应位于图面右侧。字高为打印出图后的高度。

2.9 图纸版本及修改标记

2.9.1 图纸版本

图纸修改等应用版本标志。

2.9.2 施工图版本号

第一次出图版本号为0

第二次修改图版本号为1

第三次修改图版本号为2

2.9.3 方案图或投标图等非施工用图版本号

第一次图版本号为A

第二次图版本号为B

第三次图版本号为C

2.9.3 图面修改标记

图纸修改可以版本号区分，每次修改必须在修改处做出标记，并注明版本号。

简单或单一修改可使用变更通知单。

2.10 图纸比例

常用图纸如下，同一张图纸中，不宜出现三种以上的比例。

常用比例表 表3

| 常用比例 | 1:1， 1:5 | 1:10 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:500 | 1:1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可用比例 | 1:3 | 1:15 | 1:25 | 1:30 | 1:150 | 1:250 | 1:300 | 1:1500 |

2.11 图线

2.11. 1 基本线型

按着《建筑制图标准》（GB/T 50104-2001）及《给水排水制图标准》（GB/T 50106-2001）相关规定执行

2.11.2 线型构造

各项线型构造均有严格规定，常用LTSCALE控制，比例为输图比例1000。

2.12 图层及文件交换格式

2.12.1 采用图层的目的是用于组织、管理和交换CAD图形的实体数据以及控制实体的屏幕显示和打印输出。图层具有颜色、线形、笔宽、状态等属性。

2.12.2 图层组织根据不同的用途、阶段、实体属性和使用对象可采取不同的方法，但应具有一定的逻辑性，便于操作。各类实体应放置在不同的图层上。

2.12.3主要图层设置要求如下：

| 层名 | 解释 | 线型 | 颜色 | 线宽 | 推荐线宽1 | 推荐线宽2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AXIS | 轴线 | center | 253 | 0.25b/0.2b | 0.15 | 0.18 |
| WALL | 墙 | continuous | 9 | 0.5b/0.25b | 0.15/0.3 | 0.35/0.18 |
| COLUMN | 柱/剪力墙 | continuous | 0 | 0.25b | 0.15 | 0.18 |
| WINDOW | 门窗 | continuous | 黄色 | 0.5b | 0.3 | 0.35 |
| DIM | 标高/图名标注 | continuous | 绿色 | 0.25b/0.2b | 0.15 | 0.18/0.14 |
| HATCH | 填充 | continuous | 250 | 0.25b/0.2b | 0.15 | 0.18/0.14 |
| TEXT | 文字说明 | continuous | 92 | 0.25b | 0.15 | 0.18 |
| 粗实线 | 粗实线 | continuous | 黄色 | b | 0.6 | 0.7 |
| 粗虚线 | 粗虚线 | dashed | 蓝色 | b | 0.6 | 0.7 |
| 中实线 | 中实线 | continuous | 青色 | 0.5b | 0.3 | 0.35 |
| 中虚线 | 中虚线 | dashed | 品红 | 0.5b | 0.3 | 0.35 |
| 细实线 | 细实线 | continuous | 红色 | 0.25b | 0.15 | 0.18 |
| 细虚线 | 细虚线 | dashed | 30 | 0.25b | 0.15 | 0.18 |

2.12.4可以根据实际情况自定义图层，但原则上，一幅图中图层数不宜多于20个；

2.12.5 自定义图层一律以汉字命名；

2.12.6 图层中必须设置线宽，出图时以图层为准，单色出图即可，不需设笔宽；

2.12.7 图层颜色设置以画、看图方便为原则，除上表规定外，不求统一。

2.12.8 如因不同打印机或绘图仪打印精度不同，出图效果不佳，可以调整线宽设置，但不许按“制图规范”调整，不允许随意设置线宽。

2.12.9 对于单线表达的管路，可以根据需要，不违背“制图规范”的前提下，自定义线形，线形定义方法参见有关资料。

2.13标注

2.13.1同一工程图中一般只采用“建筑标记”箭头的形式，箭头大小为1.5.尺界线超出尺寸线1,起点偏移量为1.5，文字从尺寸线偏移1。（以上数字表示长度均指打印出图后距离）

2.13.2  平面图中的尺寸线：第一道为工艺设备或管线的标注；

第二道为工艺埋件的标注（如果在同一张图中表达）；

第三道为构筑物主要尺寸或轴线的标注；

第四道为构筑物外包尺寸。

2.13.3  轴线圈距离尺寸线为4mm，尺寸线之间间距为8mm.

2.13.4  图名统一在图名下画两条线，上为粗实线（线宽为b）,下为细实线（线宽为0.25b）.且与图名文字等宽。

3 补充说明

3.1在采用CAD技术绘图时，尽量用图层或色彩（COLOR）控制绘图笔的宽度，尽量少用多义线（PLINE）等有宽度的线，以加快图形的显示，缩小图形文件。

3.2符号

3.2.1 轴线。轴线圆均应以细实线绘制。圆的直径8mm。

3.2.2 索引符号，索引符号的圆及直径均应以细实线绘制。圆的直径10mm。

3.2.3详图：详图符号以粗实线绘制，直径为14mm。

3.2.4 引出线：引出线采用水平向或斜向配合水平向0.25 b宽细线，文字说明均写于水平线之上。